2026年OS国赛“功能挑战”赛题征集模板

| 1. 赛题信息 | 命题日期 | 2026年2月5日 |
| --- | --- | --- |
|  | 赛题中文名称 | 将OpenHarmony标准版适配启智01开发者套件（基于昇腾310B）并完成NPU推理功能 |
|  | 赛题英文名称 | Porting OpenHarmony Standard to Qizhi-01 Developer Kit (Based on Ascend 310B) with NPU Inference |
|  | 赛题类型 （学术型、工程型、教学型） | 工程型 |
|  | 赛题难度等级 A(难)、 B(普) | B(普) |
| - 维护信息 | 赛题维护单位名称 | 北京杰创永恒科技有限公司 |
|  | 赛题维护人姓名 | 王苏豪 |
|  | 联系电话 | 17633931241 |
|  | email | scdw@bj-jc.com |
| - 赛题背景 | （请针对赛题类型简要说明赛题的背景及意义） 3.1 产业背景 边缘AI设备在智能制造、智慧城市等领域需要本地化AI推理、低延迟响应和高能效计算。OpenHarmony作为面向全场景的开源分布式操作系统，在AI边缘计算领域面临硬件平台支持有限、AI能力集成不足等挑战。华为昇腾AI处理器（昇腾310B提供20 TOPS INT8算力）与OpenHarmony的深度融合，需要在驱动适配、AI框架集成、应用开发等方面进行技术探索。 3.2 技术意义 本赛题要求将OpenHarmony标准系统适配到启智01开发板（基于昇腾310B处理器），并实现NPU推理功能。技术挑战包括： 系统适配：内核配置与编译（ARM64架构）、关键外设驱动开发（NPU/显示）等。 AI推理实现：AI框架集成（昇腾CANN等）、主流模型部署（YOLO/MobileNet）、NPU性能优化、典型AI应用开发（目标检测/图像分类）。 3.3 教学价值 通过本赛题，学生将系统学习操作系统原理（内核编译、驱动开发）、嵌入式系统（硬件适配、交叉编译）、人工智能（模型部署、推理优化）和系统集成技术，培养系统级开发能力、问题分析能力和工程实践能力，成长为既懂操作系统又懂AI技术的复合型人才。 |  |
| - 赛题任务 | （请针对赛题类型说明赛题需要完成的任务内容与预期达到的技术指标） 4.1 核心任务 参赛队需要基于OpenHarmony 5.0.3标准系统适配启智01开发者套件，并实现基于昇腾NPU的AI推理功能。任务分为三个递进阶段： 任务1：OpenHarmony系统移植与基础功能适配 将OpenHarmony 5.0.3标准系统移植到启智01开发板，实现以下功能： （1）系统启动：成功启动OpenHarmony图形桌面环境 （2）显示输出：支持HDMI显示输出，分辨率1080P （3）输入设备：USB鼠标/键盘（基础），USB触摸屏（进阶） 任务2：昇腾CANN推理引擎移植 将华为昇腾CANN推理运行时（8.2.RC1或更高）移植到OpenHarmony系统： （1）下载CANN软件包（ARM64架构） （2）安装CANN NNRT组件 （3）配置NPU设备、驱动、环境变量 （4）验证NPU可用性 任务3：YOLOv5目标检测推理应用开发 基于CANN推理引擎，开发YOLOv5目标检测应用： （1）模型转换：将YOLOv5 ONNX模型转换为om格式 （2）推理程序：使用Python开发一个命令行软件，使用HDC工具远程登录OpenHarmony运行这个软件，实现图片加载、NPU推理、后处理（NMS）、绘制目标检测框，最后保存图片结果。 （3）图形应用（进阶）：开发一个OpenHarmony APP应用，提供可视化界面，实现YOLO目标识别，将图片结果展示在界面上。 任务4：系统性能优化与指标测试 在完成前三个任务的基础上，对系统进行性能优化，并提交详细的性能测试报告： （1）系统启动时间优化：通过内核配置优化、服务启动顺序调整等方式，尝试将系统启动时间进一步缩短（基准时间：50s） （2）系统启动初始内存优化：通过内核配置优化等方式，减少系统启动初始占用的内存（基准内存占用：used 1.7GB） 4.4 提交内容 （1）源代码与配置文件 - OpenHarmony内核配置文件和补丁（kernel config、device tree） - CANN安装脚本和配置文件 - YOLOv5推理程序Python源代码 - OpenHarmony图形应用源代码 （2）技术文档：包括移植过程记录，关键问题解决方案等。 （3）演示视频：3-5分钟，包括系统启动、CANN验证、YOLOv5推理、图形应用等 |  |
| - 赛题特征 | - （请针对赛题类型描述赛题特征，如支持的硬件、测例等） 5.1 支持的硬件平台 开发板：启智01开发板（基于昇腾310B处理器） 硬件规格： - CPU：4核TAISHAN V200M @1.6GHz - NPU：DaVinci V300 @1.224GHz（20 TOPS INT8算力） - 内存：24GB LPDDR4X - 编解码：支持20路1080P@30FPS H.264/H.265解码 - 接口：2个MIPI-CSI摄像头接口、2个千兆网口、USB 3.0等 大赛办提供设备租用服务或者从华为昇腾社区开发板专区获取： - 1块启智01开发板 - 1个电源适配器 - 1张SD存储卡 |  |
| - 参考资料 | （请针对赛题类型列举可帮助完成赛题的参考资料，包括仓库资源、参考文献、手册等） 必备资料： - 启智01开发板用户手册 https://www.bj-jc.com.cn/qizhi01/doc/homepage - OpenHarmony 5.0.3 内核源代码 - YOLO目标识别样例 OpenHarmony资源： - OpenHarmony官方文档：https://gitee.com/openharmony/docs - OpenHarmony社区论坛：https://forums.openharmony.cn/ |  |
| - 评审要点 | （请针对赛题类型写出评审的重点及成绩期望比例，如创新性、实现完整度、代码质量、文档（含测试文档）完整性、Demo质量等） 7.1 评分标准（总分100分） 一、功能完整性（80分） 1. 任务1：OpenHarmony系统移植与基础功能适配（25分） - 系统成功启动到图形桌面（10分） - USB鼠标/键盘正常使用（10分） - USB触摸屏支持（进阶要求，5分） 评审方法：现场演示 + 功能测试 2. 任务2：昇腾CANN推理引擎移植（30分） - CANN NNRT成功安装（10分） - NPU设备正确识别（npu-smi info可用）（10分） - 环境配置正确（驱动、Python、依赖包）（10分） 评审方法：功能测试 + 命令验证 3. 任务3：YOLOv5目标检测推理应用开发（15分） - 模型转换成功（ONNX → OM）（3分） - 命令行推理程序功能完整且结果正确（8分） - OpenHarmony图形应用（进阶要求，4分） 评审方法：代码审查 + 功能测试 4. 任务4：系统性能优化与指标测试（10分） - 性能测试报告完整规范（2分） - 优化措施合理有效（2分） - 系统启动时间优化效果明显（优化后启动时间比基准时间缩短10%及以上）（3分） - 系统启动初始内存占用优化效果明显（优化后内存占用比基准值缩小10%及以上）（3分） 评审方法：报告审查 + 优化效果验证 二、工程质量（20分） 1. 代码质量（10分） - 代码规范、结构清晰（4分） - 注释完整、命名规范（4分） - 错误处理完善（2分） 2. 技术文档（10分） - 移植过程记录完整（5分） - 关键问题及解决方案清晰（5分） 7.2 成绩期望比例 - 优秀（90-100分）：10-15% - 良好（80-89分）：25-30% - 中等（70-79分）：35-40% - 及格（60-69分）：15-20% - 不及格（<60分）：5-10% |  |